# 协同测距与组合导航近期实验分析报告（精简版）

# 摘要

本文对近期L3高精度IMU、L3 MEMS、156-3贴片IMU、GNSS及UWB实验进行归纳，重点评价组合导航相对精度、纯惯性漂移和UWB异常观测。结果表明：在共用GNSS位置更新条件下，L3 MEMS解算与高精度IMU解算较为一致；关闭外部观测后，两类IMU的位置误差均随时间快速累积；156-3 UWB主体误差较小，但存在长时间缺测、旧值重复和百米级粗差，直接加入EKF会导致发散。

# 1 方法

导航程序采用15状态误差状态EKF，状态由位置、速度、姿态误差以及陀螺和加速度计零偏构成：

δx = [δpT, δvT, δφT, δbgT, δbaT]T。

本批次GNSS无可靠速度，因此只进行位置更新。UWB测距模型为 zi = ||p-pi|| + br,i + vi，残差为 ri = zi - ||p̂-pi||。其中br,i为节点相关等效测距偏置。结果按公共时间轴对齐，以同程序使用L3高精度IMU的解算作为相对参考；该参考与MEMS组共用GNSS，不能替代独立RTK真值。

# 2 主要结果

| 实验组 | Roll/Pitch/Yaw RMS | 水平位置结果 |
| --- | --- | --- |
| L3 MEMS+GNSS | 0.175° / 0.443° / 0.545° | 相对差RMS 0.129 m |
| L3 MEMS纯惯性 | 0.107° / 0.464° / 1.152° | 末端误差2590.4 m |
| L3高精度IMU纯惯性 | 0.065° / 0.052° / 0.397° | 末端误差1352.9 m |
| 156-3贴片IMU+GNSS | 1.190° / 1.937° / 32.810° | 相对差RMS 3.560 m |

L3 MEMS在GNSS约束下能够稳定工作；纯惯性条件下，高精度IMU将末端水平误差降低约47.8%，但约16分钟后仍达到千米量级，说明微小姿态误差、加速度计零偏和积分误差会持续进入速度与位置。贴片IMU在陀螺尺度乘0.5后航向误差仍大，问题不能仅靠尺度修正解决，还需统一轴向、初始航向、零偏模型和时间基准。

# 3 UWB分析

156-3中ID2至ID0、ID1、ID3的P95绝对误差分别为4.117 m、2.546 m和3.223 m，但最大绝对误差达到44.770 m、42.685 m和140.453 m，呈明显重尾分布。ID3链路的20.753 m仅记录8次，却跨越237.3 s，最大相邻间隔106.4 s。原始串口距离字段已经重复，转换脚本未制造该异常；折线图连接稀疏同值点后，又造成“长时间恒值”的视觉效果。

启用range更新的失败实验出现严重位置发散。仅设置固定米制阈值可以剔除部分大粗差，但无法处理旧值、节点偏置、锚点坐标错误以及状态漂移后的有效观测误拒。建议先检查观测新鲜度和节点映射，再估计br,i，并采用归一化新息平方进行自适应门限判断：

NISi = riTSi-1ri。

滤波运行时还应记录各节点的接收率、拒绝率和残差。

# 4 结论

现阶段最可靠结果是L3 MEMS+GNSS相对高精度解算的一致性验证。纯惯性实验说明提高IMU等级只能减缓而不能消除长期漂移。UWB数据可用于协同定位，但必须先完成旧值检测、粗差抑制、节点偏置建模、锚点坐标核验和批量更新验证。最终论文中的绝对定位精度应使用独立RTK或其他外部真值重新评估。

说明：本报告为约1000字的阶段性摘要，详细实验条件、图件及文件索引见17页长版报告。